第二十二届学术年会专题会议纪要

第一专题  油气田与煤田地球物理勘探

今年年刊共收录本专题论文59篇，内容涉及油气田与煤田地球物理勘探的理论、资料采集方法、资料处理方法、资料解释方法和应用等。在年会上共宣读论文25篇，由于报告人准备充分，报告总体效果较好，讨论热烈，大会气氛活跃，取得的主要成果为：

一.在地球物理勘探理论和正演模拟方面，开展了基于CMP理论的横向分辨率研究，提出了针对观测系统优化和资料处理的应对策略；研究了线弹性各向同性组分孔隙介质模型，并与几个经典介质模型进行了对比；研究了预应力地层井孔偶极子声场的高阶有限差分方法。

二.在地球物理资料采集方面，通过设计有效的观测系统、激发参数和接收参数，提高了羌塘盆地二维地震采集资料的质量；系统分析了南方复杂山地地震采集质量影响因素。

三.在地球物理资料处理方面，提出了适合于任意起伏基准面的波动方程基准面校正处理策略并取得初步应用效果；研究了二维小波变换噪声衰减方法、非双曲速度扫描方法；讨论了散射成像的优势；对比分析了几种振幅保持的叠前偏移方法；推导出了单程波算子的高阶象征表达式，模型试算展示了其较好的应用前景；提出了无需速度建模的走时场延拓反射波成像方法，实际资料处理表明了方法的有效性。

四.在地球物理资料反演、解释与应用方面，研究了三维地震数据可视化方法、深度域叠前地震属性、基于改进的BP神经网络气层横波速度预测方法、视裂缝密度地震非线性反演方法、油气储层的时频域成像方法、致密碎屑岩高自然伽马砂岩识别方法、基于地质统计学的速度校正技术等，在实际应用中取得了较好效果。

报告会反映出，高精度速度反演和地震成像、油气储层时频成像等方面的研究在今后将受到关注；建议加强岩石物理和基础理论、地球物理解释与地质解释结合等方面的研究。

第二专题  储层描述与开发地球物理

一.科技成果和新的学术观点

储层描述与开发地球物理专题在本届年会提交会议的论文76篇，年刊录用76篇数，年会上报告论文18篇，内容主要包括了以下几个方面：

（1）储层预测与描述新方法研究。包括基于小波变换与关联维方法，在提高资料分辨率同时利用分频见效噪音影响，提高储层检测的精度；利用独立分量分析理论进行主体河道砂储层预测；多属性综合分析技术降低了目标评价中单项技术预测结果的多解性。

（2）地震反演新技术研究。包含了利用地球物理确定性理论、统计理论和非线性理论进行岩性和物性非线性联合反演；通过测井资料和地震资料的相互约束、相互补充和相互验证，进行井地联合全波形Q值反演，有效进行地震波的衰减研究。

（3）孔洞型油藏介质地震波模拟与应用研究。分析研究了孔洞型油藏介质条件下，地震波传播特征和孔洞影响机制。基于实际碳酸盐油藏孔洞发育特征，利用波动方程模拟分析，认识孔洞型油藏在实际地震剖面上的特征，并指导实际油藏识别。

（4）地球物理测井新模型与新技术研究。包括了震电效应下P波与井孔耦合和井孔电场的共振增强效应研究，基于混合理论的泥质砂岩三孔隙导电模型研究，多频聚焦张量感应测井电导率视值反演的解析解，以及利用地球物理测井资料分析油田水淹特征等。

此外，与会人员还就多波资料的处理与解释技术的优势、新发展方向与发展难题，与海平面相关的多次波SRME压制方法研究、时移地震资料匹配处理可靠性研究与时移地震属性软件设计，利用广义反射、透射矩阵计算套管井窜槽界面的反射波，以及利用井间直达波和反射波线性偏振特征实现检波器空间定位、波场合成与分解等问题进行了报告和讨论。

会场气氛活跃，讨论热烈，会场自始至终几乎座无虚席。报告人员包括了知名教授、油田专家，也有在校的博士、硕士研究生。大家踊跃发言，积极讨论，交流效果和热烈程度都超过往届年会。

二.新的学术生长点和科技动向

（1）孔洞型油藏介质地震波模拟与应用研究。

（2）利用地球物理测井资料分析油田水淹特征的理论基础研究。

（3）多波地震资料高精度处理与对比解释研究。

三.建议

（1）严格论文格式，建议发布固定格式模版。

（2）增加论文长度。

第三专题  基础地质调查、固体矿产勘查中的地球物理技术与方法

一．科技成果和新的学术观点

1、共收到论文23篇，略多于往年，其中涉及磁法方面的论文4篇，电磁法4篇，重力1篇，放射性6篇，地震1篇，综合物探3篇，其它4篇。

2、物探方法，尤其是高精度磁测在危机矿山深部找矿中取得很好效果，如在大冶铁矿，利用高精度航磁测量以及精细反演技术发现了深部盲矿体；

3、在航空伽玛能谱信息与遥感信息的集成，深部隐伏矿定位预测方法、综合物探与钻探结合寻找煤矿巷道，瞬变电矿法找隐伏钢矿等方面都取得了较好的成果。

二．新的学术生长点和科技动向

1、物探仪器的研发开始受到重视与关注，并取得进展，如：已研制出的新一代航空氢光泵磁力仪和NaI（T1）闪烁谱仪已达到国际先进水平。预计今后一两年在仪器研发方面会有大发展。

2、核技术（或称放射性方法）的研究有明显进展，应用面扩大，在找矿、环境等领域取得较好的应用效果，这与国家对核能和环境的重视密切相关，预计今后一段时间还会得到快速发展。

三．建议

本次本专题收到的论文较往年有所增加，但仅有两人到会做报告，分析原因主要是：a、目前正值野外工作黄金季节，多数技术人员正在野外；b、年会报告均在报到前安排好，但不少作者都是在会前几天才能决定是否参会，到会后再安排就有难度了，为此建议：

1、专题召集人进一步加强组织工作，动员更多的科技人员写文章和参会作报告；

2、学会进一步加强与国土资源系统的沟通与联系；

3、设法安排到会但未列入计划的作者作报告，能否在报到时就解决该问题？

第四专题  水资源、环境、工程勘察及工程质量监测中的地球物理技术与方法

年刊收到41篇投稿，录用了38篇，年会专题报告了19篇。其中环境方面、技术方法方面，应用方面均各占约1/3。

本专题的技术发展和队伍的建设直接与工程相关，并受市场的推动和制约。技术的发展中，发明与技术创新的分量超过学术和理论的进展。本年会论文和报告中突出点有：

（1）介绍了新型的电阻率断面成像系统及新概念，采用井一地系统，不按直线的电极布置方法及反演技术。讨论中从这种系统启发，提出地面电阻率法CT的系统设想（葛为中、折京平、钟世航等）

（2）陈建生报告中论述了下地壳断裂空洞的存在及它引起的一系列地质现象，对传统的某些看法提出了挑战。它对找矿及地下水活动等给了某些启示；

（3）对于反射法探查溶洞、暗河时，目标物对很高频波有优势反射，最佳反映反射波的波长小于5～10m。因而超宽频率的陆地声纳法和探地雷达有好的勘探效果。有关论文引用了陆地声纳在隧道地质预报时探查中、小溶洞及暗河，以及地面上探查中、小溶洞和溶管的实际工作成果。

（4）与应用紧密结合而编制的雷达处理及编辑系统反映了我国自主知识产权的软件已达国际领先水平（中国矿业大学杨锋）。

（5）工程建设呼唤国产仪器、软件和有自主知识产权的技术加大推广、进入和扩大市场的力度，国产的仪器和技术有更加适应和解决我国问题的特点。建议学会加强这方面的关注及扶持活动。

（6）专题会上对年青同行论文写作和报告中如何突出重点、提高论文和报告的效果提出了建议。

第五专题  地球物理观测与实验技术的新进展及应用

本专题在年会上交流的研究成果主要涉及：地震勘探弹性波场的反演模拟；针对起伏地表和横向度速介质条件下的物理横型研究；野外地震勘探数据采集技术研究；基于Hilbert-Huang变换与数字地震波形信号时频分析；地震、电法、放射性等地球物理仪器的最新研究进展等。会上介绍的陆地声纳技术研究及仪器系统的设计，该技术在今后的中、浅层地下精细探测以及遂道推进地质灾害预测等领域发挥积极的作用。

第六专题  地磁与高空物理

本次年会第六专题“地磁与高空物理”共有20多人参加会议，他们来自高等院校、中国地震局、中国科学院、中国气象局、中国海洋局等不同系统。提交的论文共计18篇，其中被年刊录用的15篇，实际报告人数15人。

一．会议报告的内容涉及地磁学和高空物理学多个领域，主要内容如下：

1. 空间等离子体物理过程某些重要问题的研究和数值模拟：

用混合模拟技术研究了太阳风中氦离子/质子流不稳定性，指出氦离子和质子的速度差是减速太阳风氦离子的一种可能机制，模拟结果很好地解释了观测结果。从理论上分析了电流片结构的稳定性，强调指出电流片的稳定性在太阳风——磁层——电离层耦合过程中的重要性。

2. 地球主磁场长期变化与日长的关系的研究：

对两百多年地球主磁场长期变化和日长变化的对比研究发现，两种变化中3个主要周期成分（66年、33年、22年）有很好的相关，指出它们的共同原因可能是地核磁流体动力学状态和过程。

3. 变化磁场特征的研究：

提出了分解变化磁场不同成分的“三步分离法”，较好地解决了暴时变化、Sq变化和Sd变化的定量分离；改进了正交分量分析方法，放宽了“正交性”约束，得到了更有物理意义的主成分；对Sq逐日变化的物理成因提出了新的解释。

4. 双星和风云卫星观测新技术、新结果以及磁暴期间磁层电离层特征和物理过程的研究：

报道了双星和风云卫星的一系列新的观测结果，如太阳爆发事件、VLF-ULF波、粒子加速、电子增强等。对哨声模合声与高能电子加速、压缩ULF波和相对论电子增强事件、海南地区扩展F研究、等离子体片边界层场向电流与AE指数的变化关系进行了深入研究，对波加速粒子的条件和效应、磁暴对扩展F影响的指标等提出了新的见解。考虑逃逸层的作用，提出了中性原子成像新算法，对成像结果提出新的解释。用Cluster观测资料研究了磁尾电磁波和Hall磁场的作用。

5．空间天气预报：

全面总结了适用于我国和周边地区电离层空间天气预报的方法。介绍了风云号卫星空间天气观测结果和预报规划。

6. 空间天气对电力系统的影响：

报道了我国电力系统在磁暴期间的异常变化。呼吁：努力把地磁学和空间物理研究成果用于电力、通信等部门。

二．与会者对各个报告进行了认真而热烈的讨论，大家认为：

1. 空间天气是空间物理的一个重要组成部分，当前受到科学界和社会界普遍关注。这是空间物理学中一个新的活跃领域，以此为生长点，可以推动空间物理的一系列研究，如空间等离子体物理理论中重要问题的研究、空间探测技术、观测设备、资料分析技术和方法等等。

2. 地磁学、电离层物理等是比较成熟的老学科，要使这些老学科焕发青春，应综合利用天基和地基新资料，使用新技术，对一些尚未解决的基本问题（地磁成因、磁层-电离层耦合、电离层和地磁活动预报等）进行系统深入研究。

3. 应该努力把地磁学和空间天气研究成果推向实际应用，如用于通信和电力系统故障预报和诊断。

三．会议建议，应该适当举行一些有针对性的专题讨论会，以期取得跟大的实际效果。应鼓励更多的人参加会议，推动地磁学和高空物理学的发展。

第七专题  地震预测和地震学研究

提交会议的论文23篇，年刊录用23篇数，年会做报告12人。

一、论文涉及的主要内容及主要成果（归纳为几个方面）：

论文涉及地震学的几个主要方面，例如强烈地震的震源进程成像；应力变化与地震发生，发展关系的研究地震学中一些基本技术如技术的新发展与应用；地震发生、发展过程中新的物理现象。

二、有哪些新的学术观点、新的学术生长点和科技动向：

中国地震局地质研究所余怀忠等人从我国西部地区的地震台网记录中发现了2001年11月可可西里Ms8.1级地震发生前的慢滑移事件。强烈地震的慢滑移涉及强烈地震的发生、发展过程，对于地震预警，也有实用价值。尽管研究工作还是比较初步的，但是却非常令人鼓舞。

国际上地震学仍然在不断地发展中，一些新的技术和方法不断地引入中国，如震源的扫描方法进行微震的定位等。有可能在中国得到进一步的推广和发展。

三、对本学科发展的展望和建议：

有关地震预测、预报的成果，论文的数量比较往年有所下降，一方面与本年度地震学会也召开年会，论文有所分流有关外，也显示有关的研究有所下降。地震预测、预报虽然困难较大，但与社会的需要关系密切，希望有关方面能加强这方面的支持强度。

四、对学会工作的建议：

本次年会的组织工作更加规范，朝国际化方面又有所前进。邀请大会报告可以更加开放，邀请国外知名专家来年会介绍先进的科研成果。

第八专题  海洋地球物理

2006年中国地球物理学会学术年会海洋地球物理专题提交会议论文61篇，刊入年刊论文56 篇，到会做报告有的23人。论文涉及的主要内容与主要成果有：（1）海洋地壳、岩石层结构探测方面，海底地震仪（OBS）的研制取得重大进展，海陆联测和OBS资料横波识别方面有重要进展。中国东部海域、南海的层析成像对深度结构有了新的认识，论文8篇。（2）前新生代油气、残留盆地的研究有新进展，研究领域已拓展至四个海域，成为海域油气地球物理研究的一个热点，综合地球物理方法发挥了重要作用，论文7篇。（3）对天然气水合物的勘探研究有了更深入的成果，内容涉及声学实验测定，地震模拟，处理与反演方法技术、地球物理特征与地质条件，此外环境效应的分析则也是一个新进展，论文有9篇；（4）海洋地球物理勘探方法技术方面，重磁方面有较多进展，重磁异常解释正走向自动化、三维定量化，论文15篇。（5）海洋工程地球物理方面，内容涉及滤波、反演方法、处理软件研制与实际调查资料的应用分析，论文8篇。（6）地震T波、地震海啸研究论文4篇，此外，深水油气、边缘海形成演化的物理与数值模拟、动力学及极地科学等均有论文。

专题会议上出现的新学术观点、新学术生长点和科技动向包括：（1）利用海底地震仪研究地壳结构已成为海底深部结构研究的重点，目前在仪器研制、处理解释软件开发、海陆联测、横波震相识别方面有很大进展，这些工作会迅速发展。发现大容量气枪震源激发地震波的效率特别高，提出在陆上水库实现气枪激发促进“地震雷达”设想的实现。利用层析成像方法获取岩石层结构，进而对深部断裂展布及其与块体边界的关系等有了新的认识。方法的改进、多种资料的应用均在进步。（2）开展海域残留盆地的地球物理勘探方法技术已成为海洋地球物理的一个新的学术生长点与难点。环渤海地区、东海、黄海与南海的残留盆地研究均有进展。目前综合地球物理方法在残留盆地研究中发挥优势，但需要深入工作。（3）海洋深水区的油气地球物理勘探方法技术研究是海洋地球物理的一个非常重要的研究方向。（4）天然气水合物作为潜在资源从勘探角度会进一步深入工作，其与海底滑坡、全球环境变化的关系则是另一研究主题，本届年会已有论文，它的勘探开发及其环境效应仍是今后一段时间的研究方向。（5）本届年会上俯冲带地震与T波相关性、南海海啸模拟已有初步成果，与地震海啸相关的研究是海洋地球物理的一个新的学术生长点。

第九专题  中国巨灾综合预测和环境变异

本专题共提交会议的论文18篇数， 年刊录用17篇，年会做报告4篇，专题内容主要涉及地震、海冰、水旱、ENSO事件以及台风等巨灾的预测和环境变异问题，围绕这些重大的自然灾害，来自海洋、天文、气象、灾害预报等多学科领域的专家学者报告了最新的分析结果。通过深入分析特大的冰情灾害、地震活动、ENSO事件等灾害性事件，对我国巨灾的研究提供了宝贵的预测意见；通过对太阳活动、地球自转以及气候变化等地球物理过程的深入分析，为我国的环境变异和巨灾预测提出了新的研究方向。报告出现了很多新的学术论点、新的学术生长点和科技动向。可归纳为以下几点：

1．在重大自然灾害的预测方面，可公度系数信息预测方法有着旺盛的生机和生命力，并在2006年辽河洪水和中国大陆强震的预报中得到证实。在地震预报中，磁暴月相二倍法和灾害链也在地震预报发挥很大的作用；天文因素在地震灾害研究中具有不可替代的作用。

2．分析研究了2005年12月渤海莱州湾局地的罕见冰情的成因及冰情灾害， 50多年以来罕见的持续降雪是造成这次海冰灾害的最主要原因，罕见的持续降雪对海冰的影响是极为重要的，初冬出现这样的冰情是历史以来所未有的，对今后的防冰减灾工作提供了科学的依据；

3．有学者提出利用枯汛关系预测我国的水旱灾害，同时考虑循序渐进提高预测精度；天文观测的地球自转变化与ENSO事件存在相位

一致性关系：ENSO事件集中发生在地球自转、南方涛动和大气角动量的准两年和准四年周期附近。

4．天文因素和地球物理因素都会影响到台风灾害，有学者重点分析了500百帕等压面的高度分布，从中找到可能决定登陆我国台风次数的主要预报因子。

5．另外，太阳活动的长周期波动并不稳定，其周期参数随着时间的推移发生变化，该结果应引起研究太阳活动影响地球物理过程长周期变化分析者的重视；分析自然伽马测井资料后，结果表明气候变化的天文影响。

对本学科发展的展望和建议：

6．我国是一个多灾害的国家，每年灾害损失占国民经济（G DP）相当大的比重，防灾减灾工作是极为重要的，减灾就是增产。任何灾害的发生都是由多种因素的影响的，因此，多学科交叉是灾害预报和环境变异研究乃至解决重大科研课题的重要途径，我们希望来自其他学科领域更多的专家加入到巨灾预测和灾害变异的队伍中来，更好地攻克灾害链突发事故的难题，为国家经济建设作出贡献

对学会工作的建议：

7．本专题研究灾害的业务科技人员相当大的部分是已退休人员，但仍在努力的工作，由于经费的原因，尚无法参加学术交流。建议有关部门能够采取多种渠道解决一下经费给予资助支持，使他们能够更好地为国家的防灾减灾工作做出贡献。

第十专题  岩石圈结构与大陆动力学

一．科技成果和新的学术观点

本专题有关文章很多，分散在多个组做报告，在10专题会场做报告有11篇，主要是藏南CT成像了，关于岩石圈热结构3篇，藏东北岩石圈研究2篇，其它塔里木盆地1篇，若尔盖地区深反射1篇，日本地震带1篇，深层地下水与地壳流体1篇。都取得了一些新进展，其中藏南深部印度岩石圈成像勾划更清晰了，藏东北研究强震发生的深部背景有新进展，改善了多波成像并以其作为深部热状态约束，推演岩石圈热状态也有一定新意。

二．新的学术生长点和科技动向

深层地下水与地幔流体，部分熔融层的探讨很有新意，特别是作者用同位素方法证明地壳深层内大规模地下水的存在，总量达300亿方，相当一条大河向北流动，值得重视，大陆动力学专业委员会拟开专门会议讨论其落实深化问题。

从11篇文章看重视岩石圈热结构会是一个重要动向。

三．建议

报告时间可以，但没有时间讨论，有些遗憾。

解决科学问题，多学科综合很必要，但报告人多是单学科的，又因专题分得过细，全分开了，一个地区不同方法结果分在不同组报告，希望以后安排报告专题时注意考虑。

第十一专题  地球内部结构及其动力学

本专题共收到摘要22篇，年刊录用21篇，报告人数21人，其中两篇是在第一天下午的大专题学术报告会上的报告。与会者老中青结合，研究生发言约占全部发言的1/3，既对他们是很好的锻炼，也反映了本专题后继有人的良好发展态势。观测是地球科学研究发展的基础，专题发言中介绍了我国将钻孔应变观测用于地球自由振荡的研究进展，在过去的长周期地震仪、重力仪器外，增添了一种，而且是对T型振荡比较敏感的观测手段。在利用自由振荡观测数据研究横向不均匀地球内部构造方面，也有利用有限单元法研究解波动方程。研究自由振荡激发过程的初步探讨，为观测数据的理论解释提供了新的可能途径。对观测结果的正确处理分析是研究中重要的一环。目前我国从GPS位移资料计算应变的工作做了不少，但对结果需要更多的比较和交流，这次会议上对不同作者使用同一资料给到不同结果的现象进行了分析讨论。会议上不仅对地幔动力学、岩石圈动力学，地震力学等重要方向提交了许多报告发言，而且涉及地核动力学、比较行星学领域。空间上不仅涉及到行星尺度，也涉及到晶粒尺度的问题；时间上，不仅涉及几十百万年的构造巨动，几年到几百年的孕震过程，还涉及几分之一秒的破裂过程。在研究这些复杂问题中，高性能大规模计算发挥着越来越重要的作用，在利用商业软件，引进国外软件，开发自己软件方面都取得了突出的进展，特别开发我国自己具有知识产权的软件，对我国地球动力学发展具有重要的意义。学习国外经验，争取国家支持，不仅要实现资料共享，而且要有切实的资金、物力、人力等一系列政策来支持计算软件共享，是一项重要的工作。另外基础地球物理研究与应用地球物理石油专业需求相结合，在羌塘地震工作中大、中、小炮相结合，取得了第一流的资料，也值得今后工作中注意。这次会议中本专题有1/3是研究生发言，使他们得到了锻炼和提高，表明了本专题后继有人，事业兴旺。

第十二专题  流体地球科学

本专题共收到摘要20篇，年刊录用20篇，报告人数6人，

一．主要内容及主要成果：

1．成藏、成矿流体研究技术的新发展，涉及到显微偏光-荧光、显微测温、激光拉曼、显微傅里叶红外等流体包裹体分析技术在石油、天然气储层预测和成藏期次、流体特征研究中的应用，磁场梯度矢量新方法在含矿流体运移方向研究中的最新进展；

2．对盆山藕合体系、地幔柱、大火成岩省及热液作用与储层矿物岩石成因、油气成因研究和油气资源预测方面取得了深入的成果、进展，其中油气田中许多“火山岩”不是岩浆岩而是热液交代岩的发现是一个重要进展；

3．对有关灾害成因认识进一步深化，其中对瓦斯的定义进一步完善，指出地震、瓦斯灾害的形成是内、外因相互作用的结果，提出了岩石圈变形与地球深部排气为内因和地日月“三星一线”引潮力共振为外因的地震、瓦斯灾害监测方案。这对灾害预测和减灾免灾具有重要意义。

4．对在石油-热卤水及地球排气与砂岩型铀矿化关系研究方面取得重要突破，这是有机-无机关系跨学科研究的重要进展，对丰富砂岩型铀矿理论及指导同类矿产的勘探具有重要的理论和实际意义。

二．本专题提出的学术观点、展示的新学术生长点和科技动向如下：

1．金属矿床有机-无机流体跨学科研究是目前矿床学研究的前沿和热点，沉积盆地砂岩型铀矿成矿理论是否得到完善和深化，是该类矿床勘探能否再次取得突破的瓶颈。在石油-热卤水与砂岩型铀矿化关系研究方面虽然取得了一些重要进展，但此类研究仍然是今后相当长一段时间内的工作方向。

2．有关地震、瓦斯灾害的成因认识得到了深化，并对灾害预测和减灾免灾提出了新的具可行性的举措。但是对地球深部流体和地球排气作用认识及天地系统观（如地日月“三星一线”引潮力共振）的进一步深化仍然是今后重大自然灾害预测的重要基础性研究。

3．在地幔柱、大火成岩省及热液作用与矿物岩石成因、油气成因和油气资源预测方面得出了一些重要认识，这对指导大型、特大型油气田的勘探发现具有重要意义。但是，地幔柱、大火成岩省及热液作用与油气形成机理研究及其资源评价方法仍待加强和完善。

4．在多学科、多手段及宏观与微观对储层流体、含矿流体综合研究、应用方面取得了许多重要成果，在相关领域展示出良好的发展前景。

三．对本专题学科的发展展望及建议：

流体是地质作用各过程中各种矿产（金属/非金属矿产、油气矿产）形成的直接成矿剂、载矿介质或纽带，同时也是各种自然灾害形成的诱因。地球各圈层中流体的类型、来源、成因、演化及其分布的研究，都是各种矿产形成、分布和灾害预测的基础。因此，以下方面将是今后工作的重点：

1．构造运动与流体活动；

2．成岩成矿及油气迁移、成藏过程中流体作用；

3．金属成矿过程中的流体类型、流体作用；

4．流体活动与地震、瓦斯（爆炸）灾害及其预防机制；

5．探测流体活动及其环境响应的新技术新方法。

建议进一步加强各相关专题之间的学术联系，尤其是本专题与第九专题之间的学术联系，达到相互借鉴、拓展应用和共同发展之目的。

第十三专题  信息与地球物理

本专题提交会议的论文31篇，年刊录用31篇，到达年会做报告11人。

一．论文涉及的主要内容及主要成果

信息技术与地球物理是信息专业委员会的年会主要专题，自从推出这个专题以来在每届年会上都受到欢迎，由于信息技术发展非常迅猛，大量信息新技术和地球物理结合，在科学研究和技术应用等方面产生了许多重要成果。今年共收到论文31篇，论文质量和内容都好于往年。涉及领域广泛，大致如下：

1．地球物理信息处理理论成果，包括地球物理勘探数据处理的工具焦点波动方程、地震正演模拟、温度场模拟、模糊神经网络对水库危险估计等；

2．地球物理信息处理新技术，包括地球物理勘探三位可视化技术、并行可视化技术、资料去噪技术、Gabor变换窗处理、重磁综合处理等等；

3．GIS技术在地球物理各个领域的应用，包括GIS技术在制作物探多剖面、空间数据分析油气勘探应用、GIS在地震预报、WEBGIS在城市地震应急应用等等；

4．地球物理数据和信息存储及提取技术，包括地脉动地震孕育信息提取、地震应力成像、热红外卫星地震异常信息提取等及地震数值模拟、欧洲及西太平洋面波成像数据库和数据共享等等；

5．地球物理卫星和计算机网络应用理论和技术，包括月震探测计划方案、地震资料处理大规模集群系统、LINUX系统管理、CGG地震资料处理管理系统等；

6．下一代互联网地球物理应用探讨，包括IPV6应用及P2P在物探数据处理的应用等等等。

二、新的学术观点、新的学术生长点和科技动向

本次年会第13专题，在基础理论方面有比较好的进展，主要是有限元差分和任意差分法地震正演模拟的研究、温度场模拟及共聚焦点波动方程准面延拓等都取得较好的理论成果并在实践中得到应用。

在信息技术和地球物理应用结合方面继续表现发展的动向，特别是地球物理信息处理技术、地球物理数据和信息提取及存储新技术、GIS在地球物理各个领域的应用、地球物理卫星技术、计算机网络技术、下一代互联网在地球物理科学研究和应用等方面。

三．对本学科发展的展望和建议

信息技术发展非常迅猛，地球物理和信息技术的结合必然会带来科研和技术工作方式的变革，从而促进自主创新和突破。本学科应特别注意地球物理和信息技术结合创建地球物理基础理论，创建物理探矿新理论和新方法。引导信息新技术的应用，开发地球物理信息技术，特别是在超级计算、地球模拟、地震模拟、地下结构模拟的理论和应用的创新。引导计算机网络和地球物理相结合，特别是数据采集、数据传递、海量存储、快速处理、数据系统应用。同时下一代互联网的地球物理应用也值得关注。

四．对学会工作的建议

今年年会组织很好，建议今后逐步将各个专题和专业委员会结合起来，各个专题归属到专业委员会管理，专题不要轻易改变，管理可由专业委员会协调。这样可以以各个专业委员会为核心形成大板块，便于组织管理，有利于交流。

信息专业委员会经过评议，选出两名优秀学生论文两篇。

第十四专题  空间大地测量与天文地球动力学

本专题提交会议的论文17篇，年刊录用17篇，年会做报告12人。

一．论文涉及的主要内容及主要成果：

GPS技术在地形变监测、板块运动模型建立、GPS气象学、电离层时空变化监测等方面的应用；INSAR技术在地形变监测和地震破裂机制研究方面的应用；地壳形变与核幔耦合的关系；库仑应力变化与余震活动的关系；火山区地壳形变模型研究等。

二．新的学术观点、新的学术生长点和科技动向：

提出了板块非刚性运动模型——整体旋转线性应变模型，模型可统一估计板块的整体旋转参数和板内的应变参数，可更精确地逼近板块的运动与形变；提出了地基GPS层析大气中水汽含量的新方法、新技术，采用层析技术可得到大气中水汽的三维分布，在气象预报中应用此项技术可提高降雨预报的水平，在气象预报中有广阔应用前景；提出了GPS掩星数据处理的新方法，可提高高空气象参数测定的精度；提出了地壳形变与地球自转日长十年尺度变化和核幔耦合十年尺度波动相关的新观点；INSAR技术在监测地壳形变方面取得了新进展。

三．对本学科发展的展望和建议：

空间大地测量技术和INSAR技术在今后的几十年将在监测板内形变场的时空变化、地震形变机制研究和GPS气象学等方面取得较大进展。

第十五专题  计算地球物理

本专题收到论文45篇，年刊录用42篇，年会报告15人。

计算地球科学是实现地球物理研究科学化、严密化、客观化与实用化的最有效的理论与方法。该学科是将数学、物理学、计算科学、地球物理学的新理论，发现应用于地球科学前沿研究；国家战略资源探测和开采；地球自然环境保护与开发，自然灾害预测与减轻，国土规划与利用的一门跨学科的综合性前沿性学科。它对于提高人民生活水平，积累人类财富，保护人民生命、财产，实现和谐社会的重大历史使命有着极为重要的科学意义。本届年会上，许多一丝不苟的科学计算课题结果及论文都进一步表明，认真的科学计算也十分有利于新的发现。

严密，大量的计算开创了人们以前无法触及的新领域研究，改变了许多以往直观想象假设的思想方法。观测大量的地球物理数据，应用观测数据，进行大量计算分析，精益求精地探索地球物理与地质科学结论。成为本届学会的新的学科生成点和科技动向，它可以视为地球物理研究与应用的“精确制导武器”，是新的学术思维与科学思想方法。

在应用与解决实现国民经济重大问题与理论研究，新方法探索成果方面有：

提出的新的WTW地震波反演的新思路，并应用于井间地震数据的实际处理，为解决储油，评估，剩油产量开发技术难题，做出了信贡献。成为中国科学院地质与地球物理所在油气资源探测领域中为本届学会提供的新亮点。在金属矿产资源探测领域中，应用新的Dias模型频谱参数的反演方法也为解决贫矿区域的新矿探测方法提出了新方法。

在减轻自然灾害的研究与应用中，运用包括地震震源破裂过程，完全不均匀地质结构，非线性浅层场地效应衰减特性在内的波动方程数值地面运动预测理论与方法，为实现物理的，因而更加客观的都市灾害评估，减轻灾害损失的地面运动预测与灾害预防问题起到了科学的推动作用。本届学会中提出的新的应用有限差分法解决地震倾斜断层的动力学特征参数的定量化实用化研究与应用问题，以及用震相分离方法研究苏门答腊地震，为减轻地震灾害，保护人类生命财产的社会实践做出了积极的科学贡献，同时也表现出我国科学研究国际化特征。

本会报告中，提出了许多新研究合方法，不仅在理论研究中有新进展，新创意，并且十分注视将新理论方法与解决国民经济建设重大战略问题相结合，在许多方面已有新成果。基于地震波动方程的数值研究已经应用于地震石油观测系统的可行性设计分析中，CLIMMER研究成果开始应用于极地冰流的测量分析中。面波有限频率法3-D核函数的计算，惠更斯原理的波动方程方法研究与开发，Kirchhoff不规则面观叠前时间偏移研究，多波正演方法研究，都在地震波正演与反演、油气等矿产资源勘探中开辟了新的科学途径，为目前和未来的国民经济建设与发展中将做出重大贡献。

第十六专题  地球介质各向异性

本专题共接受到论文12篇，录用11篇。因在北京召开的国际各向异性专题讨论会和地球物理年会在时间上接近，实际到会作论文报告5人。

论文报告涉及的主要内容包括从两组TI到高阶各向异性的复合方法、相速度解析和物理模拟的数学解。主要成果有：

1．基于量子力学理论和晶体学，提出在高压条件下钙钛矿的相变，得到相应的各向异性弹性常数，并对核-幔D”层的成因提出新的解释。

2．理论上提出包括三斜各向异性相速度解析向中、强各向异性扩展的新方法。

3．提出双TI复合单斜各向异性的新的解析方法。

4．给出测线坐标系任意空间取向TI相速度变化特征。

5．附加报告对橄榄岩和斜方辉石混合相给出系统理论描述。

但是会议所做的5个论文报告质量都非常高，理论方法上具有原始创新性，这对于推动我国地震各向异性研究的发展具有重要性。

专题会议向地球物理年会组委会推荐张虎的一篇优秀硕士论文。专题会认为，需进一步加强交流以增强我国各向异性理论、方法和观测解释的创新发展。

第十七专题  中国大陆块体结构及运动变形

本专题收录会议论文30篇，年会专题报告21人次。

专题论文主要在以下方面取得了新的研究成果：

1．天山造山带结构与动力学研究

提交年会本专题的论文中，有超过5篇论文内容直接涉及天山造山带的深部结构和动力协问题。针对天山造山动力学问题，年会论文从地壳上地幔S波速度结构反演、间断面成像、P波速度层析成像、P波方位各向异性以及小尺度地幔对流和造山动力学问题等有关各个方面进行了深入研究。在横跨独－库公路的探测剖面上，地震台阵探测和人工地震折射剖面取得了相当一致的深部构造图像；尽管仍有争议，上地幔小尺度对流被作为一种天山造山动力机制提出。

2．上地壳高分辨率地震折射成像研究

论文利用多种高分辨率地震折射方法研究了上地壳精细速度结构、基底结构和断层形态，并在四川盐源－马边剖面以及新疆伽师强震群区取得了可喜的新探测结果。

3．继续进行青藏高原周边，特别是青藏高原东缘和东北缘深部结构和运动变形研究。

4．发展了一批新技术和新方法，主要包括地壳间断面偏移成像方法、上地幔P波各向异性成像、上地壳高分辨率折射方法、面波波形分析方法研究地壳和上地幔S波速度结构以及利用区域地震波形拟合研究上地幔间断面结构。

第十八专题  古地磁学、磁性地层学与环境磁学

本专题收到论文14篇，年刊录用14篇，会上交流论文12篇，其内容涉及到磁性地层学，岩石磁学和环境磁学诸方面的内容。磁性地层学的研究涉及到考古以及青藏高原隆升研究中的年代确定；岩石磁学的研究主要涉及到对磁性矿物的磁学性质的精细研究；环境磁学的研究内容有二个方面：包括古环境和古气候演化的磁学响应以及现代人类活动造成的城市污染的磁学研究。此外，利用磁学手段去勘测考古遗址也有报道。

通过磁性地层学的研究，确定了一些考古遗址关键年龄，并使用磁性地层学的证据来探讨中新世纪以来青藏高原北部的隆升。对火山岩钛磁铁矿做了详尽的岩石磁学研究，使用的手段包括电子探针、热磁分析等等。对该矿物的基本岩石磁学性质有了充分的了解。对于湖泊、海洋沉积物，黄土－古土壤剖面开展了古环境和古气候演化磁学响应的研究，获取了丰富的区域古环境和古气候演化的宝贵资料，有助于今后区域古环境和古气候的对比研究的开展。对现代人类活动污染的研究多集中在大都市，这些研究包括对北京首都机场高速公路旁的树叶、杭州城市的土壤、以及兰州大气降尘的磁学研究。

东亚是人类走出非洲后迁移、扩散的主要地区之一。但是其旧石器年代问题一直存在争议。研究人员对泥河湾盆地磁性地层学的研究，发现了5个极性带，确定了其底部年代与小长粱遗址大致相同，为1.36Ma。这项成果对于考古学具有重要的意义。潘永信研究员对火山岩钛磁铁矿做了详尽的岩石磁学研究，掌握了关键的磁学参量。该项研究表明，含钛磁铁矿的玄武岩虽然记载了可靠的古方向，但是难以获得可靠的古强度记录。这个结论对于使用该磁性矿物从事磁性地层学和古强度的研究有着重要的意义。对于城市污染环境的研究在这次年会上比较突出，共有4篇论文在年刊上发表或在年会上交流。这反应了磁学研究人员对环境污染问题的关注，并尝使用磁学手段来检测重金属污染，发展快速、经济的重金属污染探测新途径。

会议讨论研究中，科学家们建议：环境磁学的研究一直受到重视，但磁学指标只是研究环境变化的一个代用指标，如何同其它环境指标结合，探讨环境变化磁响应的机理，还有很多工作去做。此外，政府和公众非常重视环境污染问题，如何充分利用快速、经济的磁学手段来发现、区分污染源，如何对环境污染事件做出快速反应和评价，对科学家们也是一个挑战。

第十九专题  地球电磁法及其在深部结构、资源、工程勘探和减灾方面的应用

本专题提交大会论文共29篇，年刊录用26篇，年会做报告15人。出席本专题体会议的代表达50人左右。

报告内容涉及当前地球电磁法研究的前沿和热门课题。在青藏东缘和东南缘强烈构造变形区的大地电磁测深研究发现，在川滇地块东侧大雪山构造带的地壳电性分布与位于大雪山带东侧的川中地块有明显差异，在大雪山构造带存在上地壳高阻层和中地壳低阻层分别向东的仰冲和俯冲运动，形成“钳状” 结构。在鲜水河、安宁河断裂带交汇区断裂宽度较大，内部电阻率较低，是密集小地震多发区。在青藏高原东南部壳内的高导体，与青藏高原中、北部的壳内高导体相比，规模小且埋深浅。嘉黎-然乌断裂带和班公—怒江缝合带是电性变化边界带。

在海洋电磁探测和研究方面取得了新的进展，首次在中国南黄海地区进行的大地电磁测深试验结果表明，地壳电性结构具有清楚的南北分块特点，并研究了海浪和洋流对海底大地电磁场的影响。对海洋水平和垂直电场源的可控源电磁 (CSEM)技术的模型研究，显示了幅度偏移的二次导数对油气田储层有较高的横向和纵向分辨率。在大港油田岐口坳陷的大地电磁测深结果，探测到了新的隐伏断层构造，为油气评价提供了新的依据。

在地形起伏较大地区，提出了视电阻率的新定义，通过对正地形和负地形起伏的模型计算，研究了地形引起的视电阻率等曲线的畸变特征。

对探测岩石圈深部和地幔过渡带的网式大地电磁方法（Network-MT）的阻抗计算方法进行了改进，给出了东北地及其附近块区的电性结构走向。对新的原子跃迁非线性反演技术进行了研究，并应用于大地电磁数据的反演中。对大地电磁多种线性化反演技术进行了研究对比。报告展示了矢量有限元法在井-地三维频率域电磁响应计算中的应用效果。

利用有限元法模拟了地下电性结构对地表电场的影响，研究地震电磁前兆的空间选择性问题,利用小波分析方法探讨了如何从观测资料中有效提取地震电磁前兆的问题。

对岩石电导率的高温高压实验取得了新结果，研究了上地幔中岩石中水的含量等对岩石电导率的影响，提出辉石是非常重要的储水库的观点。报告第一次完成了高温高压下FeTiO3钛铁矿的电导率实验，指出小极化子导电机制在其中起到作用。报告给出了磁暴对输电线系统影响的研究结果。

第二十专题  城市地球物理与工程地球物理

本专题收到学术论文24篇，年刊录用24篇，从研究方法上分：地震方法的文章12篇，电阻率方法的文章3篇，电磁波与雷达的文章4篇，声波检测的文章2篇，其他3篇。属方法研究的论文11篇，应用实例的论文13篇，充分反映了本专题研究人员对于技术方法的重视。主要方法技术包括电阻率成像方法、隧道超前预报技术、宽带电磁波技术、数据处理技术等。有13篇文章是侧重于工程与城市环境应用的，其中涉及到城市活断层、隧道检测与病害、工程质量检测和工程勘察等内容。

到会参加专题会议交流的有12篇文章。其中有关方法技术研究的论文8篇，占多数，应用成果交流的文章4篇。12篇报告中与隧道技术有关的文章就有4篇，占1/3，说明地球物理技术是在紧密地结合近年来我国大规模经济建设的实践，正在为国民经济建设服务。其中隧道地震偏移成像超前预报、电阻率概率成像等技术是本专题今年报告中最受关注的两个新技术。目前我国隧道超前预报的技术水平有望达到国际先进水平。

电阻率层析成像多次叠加概率成像方法，该方法是借助引进空间域扫描(SDS)函数, 通过成像场与SDS函数的相关性来揭示地下异常体的分布状态。

TST地震偏移成像隧道超前预报技术，在分析了国外引进的TSP超前预报技术缺陷的基础上，进行了软硬件技术创新。克服了国外TSP技术由于观测方式和处理方法缺乏物理基础的弊病，采用空间观测系统、速度扫描和偏移成像技术，可靠地确定掌子面前方围岩的波速，提高了预报的准确性和可靠性。

雷达混凝土路面脱空现象的评价与识别，利用小波变换能谱分析方法，作为雷达成像资料的半定量解释依据，进行了路面脱空现象的评价与识别研究，取得较好的结果。

应用地震CT和高密度电法对隧道质量检测与病害进行诊断，取得的结果证实了地球物理技术的有效性。对隧道、边坡的应用实例解决了工程中的疑难问题，令人耳目一新。

高密度电阻率法用于三星堆考古，查明了隐伏古河道的位置，对三星堆考古工作具有一定指导意义。在城市活断层的研究中，本专题报告了关于浅层地震方法研究成果，研究重点是关于浅层地震提高横向分辨率的问题，报告中给出了非常细致的研究工作程序，得到了可靠的结果。

会议对近地表研究中如何提高浅层分辨率和横向分辨率问题进行了讨论。

专题推荐肖宽怀报告的“隧道工程的无损检测与病害诊断技术”为在读博士优秀论文。

第二十一专题  岩石物理学

本专题收到投稿28篇，年刊录用28篇，年会报告14篇。内容涉及：岩石物性参数的实验研究和野外测量，岩石摩擦和流变性质的实验和模拟研究，岩石物理性质在地球内部结构和组成、矿产勘探和油气储层研究中的应用，岩石物理实验技术等。根据提交的论文、特别是会议交流报告，岩石物理学研究取得的进展主要体现在以下几个方面：

1．在岩石物性实验以及实验结果的应用方面取得了一些新结果、提出了一些新认识。在高温高压条件下研究了水对橄榄石电导率的影响，并根据实验结果建立了依据电导率推断地幔水含量的方法；在高温高压条件了获得了二云母片麻岩等岩石的弹性波特性，并依据实验结果讨论了壳内低速层成因的复杂性问题，提出了新的认识；依据高温高压岩石弹性波实验结果和野外测量资料，分析了大别造山带的地壳成分，提出了新的模型；在饱和液体对岩石非线性弹性行为的影响方面，取得了新进展；在高压条件下研究了天然斜方辉石的物性参数，获得了与人工合成斜方辉石不同的结果。

2．在岩石摩擦和流变性质研究方面取得了一些新的实验结果，提出了一些新认识。在热水条件下研究了辉长岩的摩擦强度及滑动稳定性，并根据实验结果讨论了下地壳的强度和地震成核等问题；实验研究了应力扰动对断层滑动性状的影响，揭示了正应力扰动对粘滑间隔和应力降的显著影响；基于岩石蠕变实验结果，对岩石蠕变模型进行了比较和修正，为岩石蠕变实验结果应用于地球物理实际问题提供了基础。

3．在岩石物理性质研究的技术和方法以及实际应用等方面进行了有益的探索。如：利用相关检测法精确测量岩石中地震波速度的变化，基于物理实验提出的流体预测识别因子，在油气储层岩石物性参数的综合研究，提出多种岩石物性测量的新方法等。

4．在岩石物理学实验设备和技术方面取得了显著进步，拥有了一些具有先进水平的设备和技术。岩石物理学研究已广泛应用于地球内部结构、地震机理与预报、油气勘探、工程勘探与稳定性等领域，表现出良好发展前景。

第二十二专题  重力与地球动力学

本专题收到会议论文23篇，年刊录用23篇，会议报告11篇。会议报告论文主要涉及了以下几个方面内容：① 重力观测技术；② 利用卫星观测资料；③ 重力场与大地水准面的时空变化分析及正反演；④ 大地测量的边值问题；⑤ 重力场在航空与国防中的应用。本专题近年来在以下几个方面取得了主要进展：

1．在地面重力观测技术方面。近年来，在利用原子干涉方法测量重力加速度方面已开始起步，并取得了一定的进展。在小型化移动绝对重力仪的研制方面已初步研制出我国的GA-1型绝对重力仪。

2．在利用空间卫星观测资料恢复重力场研究方面。对测高卫星、重力卫星GRACE和GOCE卫星资料恢复重力场分别进行了解算和理论模拟等研究，已取得了一定的结果。

3．研究了各种数据分析方法，如小波分析、卡尔曼滤波等。对空间布格重力异常和卫星得到的时变重力场等信息进行了分析和建模，取得了较好的效果。

4．在重力场在航天和国防应用方面。讨论了重力场模型截断误差对弹道扰动引力计算的影响。

5．研究了地震等动力学事件中各种因素对重力场的影响。

通过讨论认为，本学科近年来在地面重力观测和空间重力观测等方面都有了较快的发展，利用这些新的高精度、高空间分辨率的静态和动态重力场观测资料在地球深内部物理、地球系统位场的检测以及航天和国防中将发挥更大的作用。这方面的研究已成为目前国际国内的热点和前沿，另一方面，我国应加快自主的重力和空间观测技术的研究，以推动本学科的快速发展，为我国的科学研究、航天和国防建设等方面做出更大的贡献。

第二十三专题  西部大开发中的地球物理

本专题提交会议论文20篇，年刊录用20篇，年会做报告18人。

一．  论文涉及的主要内容及主要成果：

1．油气地球物理论文6篇，其中西部油田3篇，方法技术3篇；

2．基础构造研究1篇，非油气矿产物探技术1篇，考古地球物理1篇；

3．涉及干涉雷达和GIS的论文3篇；

4．水电工程物探3篇，工程技术论文2篇；

5．核地球物理论文3篇。

二．新的学术生长点和科技动向：

1．针对西部复杂油气勘探和物探技术方面定位分析了综合物探技术的发展方向，重点分析了电磁油气检测方法效果，建议了一些新的学科生长点。

2．多尺度油气地球物理针对油气藏的多尺度，多目标性将地球物理方法技术的多尺度勘察和多参数分析形成一种新的勘查理念和模式。

3．《复杂山地地震采集理论与实践》一文，通过饱和激发理论和碳酸盐岩裸露区地震采集新观念，形成了一套山地高精度地震勘探技术。塔里木盆地碳酸盐岩储层预测新思路“岩层改变整体研究与对应控制因素，完成了储层发育岩？规律与局部细节全面预测方案，取得良好效果。

4．青藏高源羌塘盆地油气地震对构造保存条件的评价有实用意义。深地震反射剖面揭示松潘地块与西秦岭的构造关系等都是较高水平的研究成果。

5．西部矿山、环境、工程等在地球物理有很大潜力。